Автомобильная охранная система дистанционного оповещения (пейджер) SATURN SATELLITE HF-1

Функции

- Радиус действия пейджера - до 500 м***

- Рабочая частота - 433,92 МГц

- Высокая стабильность дальности действия в диапазоне температур от -40°С до +60°С

- Продолжительность непрерывной работы приемника от одного элемента питания - до 5 месяцев

- Более 100 000 кодовых комбинаций

- Управление приемником при помощи одной кнопки

- Режим напоминания

- Набор мелодий для индикаций режимов работы

- Возможность программирования дополнительных приемников

- Встроенная в передатчик согласованная антенна

- Малые габариты передатчика и приемника

- Простота установки и подключения передатчика

*** Радиус действия пейджера в достаточной степени зависит от места установки передатчика в автомобиле, от окружающих зданий, рельефа местности и наличия радиочастотных помех.

Назначение

Охранная система оповещения (пейджер) рассчитана на работу в автомобилях с напряжением в бортовой сети 12В совместно с любой системой автомобильной охранной сигнализации, имеющей выход на сирену.

Пейджер предназначен для дистанционного оповещения владельца автомобиля о факте срабатывания системы охранной сигнализации, установленной на автомобиле.

Установка передатчика

Для достижения максимального радиуса действия рекомендуем приклеить передатчик на лобовое стекло за зеркало заднего вида при помощи двусторонней липкой ленты, входящей в комплект. Передатчик необходимо ориентировать антенной вниз, Антенна расположена в узкой части корпуса передатчика. Вместе с длинной парой проводов питания из передатчика выходят два коротких черных провода. Это противовесы антенны. Их следует разместить под обшивкой автомобиля и направить в противоположные стороны. Невыполнение этого условия может сократить дальность более чем в два раза! Желательно также, чтобы провода противовеса не находились рядом с проводами питания передатчика.

При установке передатчика пейджера другим способом необходимо обеспечить отсутствие металлических предметов на расстоянии, по меньшей мере, 10-15 см от конца передающей антенны. Передатчик менее чувствителен к наличию металлических предметов около его корпуса, а также около противовесов антенны. Провода питания передатчика нужно подключить следующим образом:

- Если система охранной сигнализации имеет выход на сирену положительной полярности (большинство современных модульных сигнализаций), то ЧЕРНЫЙ провод питания передатчика следует подключить к «массе» автомобиля, а ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ провод передатчика - подключить к проводу сигнализации, идущему к сирене.

- Если система охранной сигнализации имеет выход на сирену отрицательной полярности (сигнализации Clifford и большинство моноблочных сигнализаций европейского производства), то ЧЕРНЫЙ провод питания передатчика следует подключить к выходу сигнализации на сирену, а ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ провод - к проводу +12В, защищенному предохранителем, например к проводу питания сигнализации.

Примечание. Допустимо также подключение проводов питания пейджера к слаботочным выходам сигнализации, поскольку потребление передатчика во время передачи не превышает 60 мА.

Включение и выключения пейджера

- Пейджер поставляется с приемником в выключенном состоянии. В этом режиме приемник не реагирует на передаваемые передатчиком сообщения, а потребление приемника сравнимо с саморазрядом элемента питания. Поэтому для продления срока службы элемента питания рекомендуется выключать приемник, если он в течение долгого времени находится вне зоны действия передатчика или при выключенной охране автомобиля.

- Для включения приемника и перевода его в режим охраны (“дежурный режим») нажмите и удерживайте кнопку приемника примерно 5 с. до появления прерывистого звукового сигнала. Отпустите кнопку. Прозвучит звуковой сигнал с повышением тона, оповещающий о включении приемника.

- Для выключения приемника нажмите и удерживайте кнопку приемника примерно 5 с. до появления прерывистого звукового сигнала. Отпустите кнопку. Прозвучит звуковой сигнал с понижением тона, оповещающий о выключении приемника.

© 2001 Saturn High-Tech, Inc.

1

Saturn Satellite HF-1 ver.B

Автомобильная охранная система дистанционного оповещения (пейджер) SATURN SATELLITE HF-1

Функции

- Радиус действия пейджера - до 500 м***

- Рабочая частота - 433,92 МГц

- Высокая стабильность дальности действия в диапазоне температур от -40°С до +60°С

- Продолжительность непрерывной работы приемника от одного элемента питания - до 5 месяцев

- Более 100 000 кодовых комбинаций

- Управление приемником при помощи одной кнопки

- Режим напоминания

- Набор мелодий для индикаций режимов работы

- Возможность программирования дополнительных приемников

- Встроенная в передатчик согласованная антенна

- Малые габариты передатчика и приемника

- Простота установки и подключения передатчика

*** Радиус действия пейджера в достаточной степени зависит от места установки передатчика в автомобиле, от окружающих зданий, рельефа местности и наличия радиочастотных помех.

Назначение

Охранная система оповещения (пейджер) рассчитана на работу в автомобилях с напряжением в бортовой сети 12В совместно с любой системой автомобильной охранной сигнализации, имеющей выход на сирену.

Пейджер предназначен для дистанционного оповещения владельца автомобиля о факте срабатывания системы охранной сигнализации, установленной на автомобиле.

Установка передатчика

Для достижения максимального радиуса действия рекомендуем приклеить передатчик на лобовое стекло за зеркало заднего вида при помощи двусторонней липкой ленты, входящей в комплект. Передатчик необходимо ориентировать антенной вниз, Антенна расположена в узкой части корпуса передатчика. Вместе с длинной парой проводов питания из передатчика выходят два коротких черных провода. Это противовесы антенны. Их следует разместить под обшивкой автомобиля и направить в противоположные стороны. Невыполнение этого условия может сократить дальность более чем в два раза! Желательно также, чтобы провода противовеса не находились рядом с проводами питания передатчика.

При установке передатчика пейджера другим способом необходимо обеспечить отсутствие металлических предметов на расстоянии, по меньшей мере, 10-15 см от конца передающей антенны. Передатчик менее чувствителен к наличию металлических предметов около его корпуса, а также около противовесов антенны. Провода питания передатчика нужно подключить следующим образом:

- Если система охранной сигнализации имеет выход на сирену положительной полярности (большинство современных модульных сигнализаций), то ЧЕРНЫЙ провод питания передатчика следует подключить к «массе» автомобиля, а ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ провод передатчика - подключить к проводу сигнализации, идущему к сирене.

- Если система охранной сигнализации имеет выход на сирену отрицательной полярности (сигнализации Clifford и большинство моноблочных сигнализаций европейского производства), то ЧЕРНЫЙ провод питания передатчика следует подключить к выходу сигнализации на сирену, а ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ провод - к проводу +12В, защищенному предохранителем, например к проводу питания сигнализации.

Примечание. Допустимо также подключение проводов питания пейджера к слаботочным выходам сигнализации, поскольку потребление передатчика во время передачи не превышает 60 мА.

Включение и выключения пейджера

- Пейджер поставляется с приемником в выключенном состоянии. В этом режиме приемник не реагирует на передаваемые передатчиком сообщения, а потребление приемника сравнимо с саморазрядом элемента питания. Поэтому для продления срока службы элемента питания рекомендуется выключать приемник, если он в течение долгого времени находится вне зоны действия передатчика или при выключенной охране автомобиля.

- Для включения приемника и перевода его в режим охраны (“дежурный режим») нажмите и удерживайте кнопку приемника примерно 5 с. до появления прерывистого звукового сигнала. Отпустите кнопку. Прозвучит звуковой сигнал с повышением тона, оповещающий о включении приемника.

- Для выключения приемника нажмите и удерживайте кнопку приемника примерно 5 с. до появления прерывистого звукового сигнала. Отпустите кнопку. Прозвучит звуковой сигнал с понижением тона, оповещающий о выключении приемника.

© 2001 Saturn High-Tech, Inc.

2

Saturn Satellite HF-1 ver.B